AAS 기반 가상 SMT 라인

모니터링 프로토타입 구현 보고서

스마트팩토리 응용프로그래밍

PLC TAG 매핑 및 불량 추적 모니터링 시스템

2026년 6월 18일

# 목   차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 주제 및 배경

본 프로젝트는 스마트팩토리 SMT(Surface Mount Technology) 라인에서 설비 PLC TAG 데이터를 AAS(Asset Administration Shell) 형태의 설비 Instance 데이터와 연결하고, 가상 제품이 공정을 통과할 때 설비 상태값과 품질 결과를 PCB Barcode 기준으로 저장하는 학습용 MVP(Minimum Viable Product)입니다.

AAS는 산업용 디지털 트윈의 핵심 개념으로, 물리적 설비(Asset)를 디지털로 표현하는 표준화된 정보 컨테이너입니다. 본 프로토타입은 실제 산업 표준을 완전 구현하기보다는 학습 목적으로 AAS의 Type-Instance 구조와 PLC 데이터 흐름을 Python 코드로 명확히 표현하는 데 중점을 두었습니다.

## 1.2 구현 목표

- AAS Type/Instance 관리: 6종 SMT 설비의 Type 템플릿 정의 및 Instance 생성

- PLC TAG와 AAS 속성 매핑: 36개 가상 PLC 태그와 AAS 속성 경로 연결

- 가상 SMT 생산 및 불량 추적: PCB 바코드 기준으로 공정 스냅샷 수집 및 역추적

## 1.3 구현 제외 범위

- 실제 PLC 통신 (OPC UA, Modbus, Ethernet/IP 등)

- 실제 AASX 파일 생성 또는 AAS 서버 연동 (BaSyx 등)

- 사용자 로그인/권한 관리, 클라우드 배포

- 복잡한 3D 시각화 또는 장기 데이터베이스 운영

## 1.4 기술 스택

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 언어 | Python 3.10+ |
| 데이터 모델 | dataclasses (표준 라이브러리) |
| 저장 방식 | 메모리 기반 + JSON 파일 저장 |
| UI | 콘솔 출력 (Streamlit 확장 구조 준비) |
| 테스트 | 표준 라이브러리 unittest (13개 테스트) |
| 외부 패키지 | 없음 (표준 라이브러리만 사용) |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 전체 구조

본 시스템은 AAS 계층, PLC 시뮬레이션 계층, 생산 시뮬레이션 계층, 추적 조회 계층의 4계층으로 구성됩니다.

| 계층 | 설명 및 담당 모듈 |
| --- | --- |
| AAS 계층 | aas_models.py — 데이터 모델 / equipment_factory.py — 설비 생성 |
| PLC 시뮬레이션 | virtual_plc.py — 가상 PLC 값 생성 및 Instance 반영 / plc_mapping.py — TAG 매핑 |
| 생산 시뮬레이션 | production_simulator.py — SMT 라인 통과 흐름 및 스냅샷 수집 |
| 추적 조회 | traceability.py — 바코드 기준 불량 PCB 이전 공정 데이터 조회·출력 |

## 2.2 SMT 라인 공정 순서

가상 PCB 제품은 다음 6개 공정을 순서대로 통과합니다:

| ① ScreenPrinter | ② SPI | ③ Mounter | ④ Reflow | ⑤ AOI | ⑥ ICT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 솔더 페이스트 인쇄 | 솔더 검사 | 부품 실장 | 리플로우 용접 | 광학 검사 | 회로 테스트 |

AOI 또는 ICT에서 불량 판정 시, 해당 PCB 바코드로 전체 이전 공정 스냅샷 데이터를 조회할 수 있습니다.

# 3. 프로젝트 폴더 구조

프로젝트는 다음과 같은 폴더 구조로 구성되어 있으며, 각 파일은 단일 책임을 갖도록 모듈화되었습니다.

aas_smt_traceability/

main.py                    ← 진입점: 전체 데모 실행

requirements.txt           ← 의존성 (표준 라이브러리만 사용)

README.md                  ← 실행 방법 및 개념 설명

src/

__init__.py

aas_models.py            ← 핵심 데이터 모델 (dataclass)

equipment_factory.py     ← AAS Type / Instance 생성 팩토리

plc_mapping.py           ← PLC TAG ↔ AAS 속성 매핑 테이블

virtual_plc.py           ← 가상 PLC 값 생성 및 Instance 반영

production_simulator.py  ← SMT 라인 시뮬레이션 및 스냅샷 수집

traceability.py          ← 불량 PCB 추적·출력

data/

sample_mappings.json     ← 실행 후 자동 생성 매핑 테이블

tests/

test_traceability.py     ← 단위 테스트 (13개)

| 파일명 | 역할 및 책임 |
| --- | --- |
| main.py | 전체 데모 실행 진입점. 각 모듈을 순서대로 호출하여 SMT 라인 시뮬레이션 수행 |
| src/aas_models.py | 5종 dataclass 정의: EquipmentAASType, EquipmentAASInstance, PLCTagMapping, ProductPCB, ProcessSnapshot |
| src/equipment_factory.py | 6종 AAS Type 템플릿 및 6대 설비 Instance를 생성하는 팩토리 함수 |
| src/plc_mapping.py | 36개 PLC TAG와 AAS 속성 경로 매핑 테이블, JSON 저장/로드, 인덱스 빌드 |
| src/virtual_plc.py | 설비별 정상 범위 기반 랜덤 값 생성, 가상 PLC 값을 AAS Instance에 반영 |
| src/production_simulator.py | PCB가 SMT 6개 공정을 통과하며 스냅샷 수집, AOI/ICT 불량 판정 시뮬레이션 |
| src/traceability.py | 바코드로 스냅샷 조회, 불량 PCB 목록 추출, 공정별 데이터 출력 |
| tests/test_traceability.py | 4개 클래스(TestEquipmentFactory, TestPLCMapping, TestVirtualPLC, TestSimulation), 13개 테스트 |

# 4. 핵심 데이터 모델 (aas_models.py)

## 4.1 EquipmentAASType — 설비 종류 템플릿

설비 종류별 공통 필드 목록을 정의하는 Type 클래스입니다. 실제 Instance 생성 시 이 템플릿을 참조합니다.

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| type_id | str | 설비 Type 고유 ID (예: TYPE_SCREEN_PRINTER) |
| type_name | str | 설비 종류명 (예: ScreenPrinter) |
| process_name | str | 공정명 (예: SolderPaste) |
| operation_fields | List[str] | OperationData에 포함될 필드 목록 |
| quality_fields | List[str] | QualityResult에 포함될 필드 목록 |

## 4.2 EquipmentAASInstance — 실제 설비 인스턴스

AAS Type을 참조하여 생성된 실제 설비 1대를 나타냅니다. 실시간 운전 데이터와 품질 결과를 dict로 보유합니다.

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| instance_id | str | 설비 Instance 고유 ID (예: ScreenPrinter_01) |
| type_id | str | 참조하는 AAS Type ID |
| display_name | str | 화면 표시명 (예: Screen Printer #1) |
| identification | Dict[str,str] | 제조사, 시리얼 번호, 라인 등 식별 정보 |
| operation_data | Dict[str,Any] | 실시간 운전 데이터 (Temp, Speed 등) |
| production_context | Dict[str,Any] | 생산 컨텍스트 정보 |
| quality_result | Dict[str,Any] | 품질 검사 결과 (검사 설비에서 사용) |

## 4.3 PLCTagMapping — PLC TAG 매핑

PLC TAG 이름과 AAS Instance 속성 경로를 연결하는 매핑 정보를 저장합니다.

| 필드명 | 타입 | 설명 및 예시 |
| --- | --- | --- |
| plc_tag | str | PLC 태그 이름 (예: PLC.REFLOW.ZONE1_TEMP) |
| equipment_instance_id | str | 대상 설비 ID (예: Reflow_01) |
| aas_path | str | AAS 속성 경로 (예: OperationData.Zone1Temperature) |
| data_type | str | 값 타입: float, int, str, bool |
| unit | str | 단위 (예: °C, mm, %) |

## 4.4 ProductPCB 및 ProcessSnapshot

| 구분 | ProductPCB | ProcessSnapshot |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 생산되는 가상 PCB 제품 | 제품이 설비를 통과한 순간의 기록 |
| 핵심 키 | pcb_barcode (추적 기준) | pcb_barcode + timestamp |
| 주요 필드 | lot_id, work_order_id, model_name, final_result | process_name, equipment_instance_id, operation_data, quality_result |

# 5. PLC TAG 매핑 테이블 (plc_mapping.py)

총 36개의 PLC TAG가 AAS Instance 속성에 매핑됩니다. 설비별 주요 매핑은 아래와 같습니다.

| PLC TAG | Instance.속성 경로 | 설명 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC.PRINTER.TEMP | ScreenPrinter_01.OperationData.Temp | 인쇄 환경 온도 | float | °C |
| PLC.PRINTER.SQUEEGEE_PRESSURE | ScreenPrinter_01.OperationData.SqueegeePressure | 스퀴지 압력 | float | MPa |
| PLC.PRINTER.SQUEEGEE_SPEED | ScreenPrinter_01.OperationData.SqueegeeSpeed | 스퀴지 속도 | float | mm/s |
| PLC.SPI.INSPECTION_RESULT | SPI_01.QualityResult.InspectionResult | 솔더 검사 판정 | str |  |
| PLC.SPI.SOLDER_VOLUME | SPI_01.QualityResult.SolderVolume | 솔더 부피 비율 | float | % |
| PLC.SPI.OFFSET_X | SPI_01.QualityResult.OffsetX | X축 위치 편차 | float | mm |
| PLC.MOUNTER.PLACEMENT_SPEED | Mounter_01.OperationData.PlacementSpeed | 부품 실장 속도 | float | cph |
| PLC.MOUNTER.PICKUP_ERROR | Mounter_01.OperationData.PickupError | 픽업 오류 횟수 | int |  |
| PLC.MOUNTER.WORKING_RATIO | Mounter_01.OperationData.WorkingRatio | 가동률 | float | % |
| PLC.REFLOW.ZONE1_TEMP | Reflow_01.OperationData.Zone1Temperature | 예열 구간 온도 | float | °C |
| PLC.REFLOW.ZONE2_TEMP | Reflow_01.OperationData.Zone2Temperature | 활성 구간 온도 | float | °C |
| PLC.REFLOW.ZONE3_TEMP | Reflow_01.OperationData.Zone3Temperature | 리플로우 구간 온도 | float | °C |
| PLC.REFLOW.POWER_CONSUMPTION | Reflow_01.OperationData.PowerConsumption | 소비 전력 | float | kW |
| PLC.AOI.INSPECTION_RESULT | AOI_01.QualityResult.InspectionResult | 광학 검사 판정 | str |  |
| PLC.AOI.DEFECT_TYPE | AOI_01.QualityResult.DefectType | 불량 유형 | str |  |
| PLC.AOI.DEFECT_LOCATION | AOI_01.QualityResult.DefectLocation | 불량 위치 참조부품 | str |  |
| PLC.ICT.INSPECTION_RESULT | ICT_01.QualityResult.InspectionResult | 회로 테스트 판정 | str |  |
| PLC.ICT.TEST_VOLTAGE | ICT_01.QualityResult.TestVoltage | 테스트 전압 | float | V |
| PLC.ICT.DEFECT_TYPE | ICT_01.QualityResult.DefectType | 회로 불량 유형 | str |  |

※ 색상 구분: 파란색 = ScreenPrinter/Reflow 운전 데이터, 초록색 = 검사 판정 결과 (SPI/AOI/ICT), 주황색 = Mounter 운전 데이터

# 6. 설비별 데이터 구조

## 6.1 운전 설비 (OperationData 중심)

| 설비 | 주요 데이터 필드 | 시뮬레이션 범위 |
| --- | --- | --- |
| ScreenPrinter | Temp, Humidity, SqueegeePressure, SqueegeeSpeed, PasteID, StencilID, CycleTime | Temp: 22~26°C / Humidity: 40~55% / Pressure: 0.28~0.38 MPa / Speed: 30~60 mm/s |
| Mounter | PlacementSpeed, MountCT, PickupError, PartsVisionError, ProducedBoards, WorkingRatio | Speed: 25,000~35,000 cph / WorkingRatio: 90~98% / PickupError: 0~2건 |
| Reflow | Zone1~3Temperature, ConveyorSpeed, OxygenLevel, PowerConsumption | Zone1: 140~155°C / Zone2: 170~185°C / Zone3: 240~260°C / Power: 4~6 kW |

## 6.2 검사 설비 (QualityResult 중심)

| 설비 | 판정 필드 | 불량 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | InspectionResult, SolderVolume, SolderHeight, OffsetX/Y, DefectType | InsufficientSolder, ExcessSolder, Offset | 솔더 페이스트 도포 불량 검출. 불량률 약 10% |
| AOI | InspectionResult, DefectType, DefectLocation, MeasureValue, ReviewResult | Misalignment, BridgeSolder, MissingPart, TombStoning | 부품 실장 후 외관 불량 검출. 불량 시 DefectLocation으로 부품 위치 기록 |
| ICT | InspectionResult, TestVoltage, TestCurrent, DefectType, ActualValue, StandardValue | OpenCircuit, ShortCircuit, WrongComponent | 완성 PCB 전기 특성 검사. ActualValue vs StandardValue 비교 |

# 7. 프로그램 실행 흐름 (main.py)

main.py를 실행하면 다음 9단계가 순서대로 수행됩니다.

| 단계 | 함수/모듈 | 수행 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | create_equipment_types() | 6종 설비 AAS Type 정의: TYPE_SCREEN_PRINTER, TYPE_SPI, TYPE_MOUNTER, TYPE_REFLOW, TYPE_AOI, TYPE_ICT |
| ② | create_equipment_instances() | 각 Type을 참조하여 6대 설비 Instance 생성 (ScreenPrinter_01 ~ ICT_01) |
| ③ | create_plc_mappings() | 36개 PLC TAG ↔ AAS 속성 매핑 테이블 생성 및 data/sample_mappings.json 저장 |
| ④ | generate_plc_values() | 각 공정마다 설비별 정상 범위 내 랜덤 PLC 값 생성 |
| ⑤ | create_pcb_products(count=8) | 가상 PCB 8개 생성 (PCB-0001 ~ PCB-0008) |
| ⑥ | run_simulation() | 각 PCB가 6개 공정(ScreenPrinter→SPI→Mounter→Reflow→AOI→ICT)을 순서대로 통과 |
| ⑦ | ProcessSnapshot 저장 | 각 공정 통과 시점마다 스냅샷 기록 (총 48개: 8 PCB × 6 공정) |
| ⑧ | 불량 판정 시뮬레이션 | fail_rate=30%로 AOI 또는 ICT에서 무작위 불량 판정, 불량 유형 기록 |
| ⑨ | print_all_traces() | 불량 PCB 바코드 기준으로 전체 공정 스냅샷 데이터 콘솔 출력 |

# 8. 실행 결과

## 8.1 생산 결과 출력 예시

python main.py 실행 시 콘솔에 다음과 같이 출력됩니다.

==================================================

=== Production Result ===

==================================================

PCB-0001  [MODEL-A]  ->  PASS

PCB-0002  [MODEL-A]  ->  PASS

PCB-0003  [MODEL-A]  ->  FAIL at AOI

PCB-0004  [MODEL-A]  ->  FAIL at ICT

PCB-0005  [MODEL-A]  ->  PASS

PCB-0006  [MODEL-A]  ->  PASS

PCB-0007  [MODEL-A]  ->  PASS

PCB-0008  [MODEL-A]  ->  FAIL at ICT

## 8.2 불량 PCB 추적 결과 출력 예시

불량 판정된 PCB에 대해 전 공정 스냅샷 데이터를 바코드 기준으로 조회·출력합니다.

==================================================

=== Trace Result: PCB-0003 ===

==================================================

[ScreenPrinter]  설비: ScreenPrinter_01  시각: 2026-06-18T17:14:19

OperationData : Temp=25.1, Humidity=44.1, SqueegeePressure=0.348, SqueegeeSpeed=38.4

[SPI]  설비: SPI_01  시각: 2026-06-18T17:17:19

QualityResult : InspectionResult=PASS, SolderVolume=84.5, SolderHeight=0.104

[Mounter]  설비: Mounter_01  시각: 2026-06-18T17:20:19

OperationData : PlacementSpeed=34075, MountCT=8.1, PickupError=0, WorkingRatio=97.1

[Reflow]  설비: Reflow_01  시각: 2026-06-18T17:23:19

OperationData : Zone1Temp=153.7, Zone2Temp=180.7, Zone3Temp=252.4, PowerConsumption=5.7

[AOI]  설비: AOI_01  시각: 2026-06-18T17:26:19

QualityResult : InspectionResult=FAIL, DefectType=MissingPart, DefectLocation=U2

[ICT]  설비: ICT_01  시각: 2026-06-18T17:29:19

QualityResult : InspectionResult=PASS, TestVoltage=3.29, TestCurrent=98.8

## 8.3 생성 파일 확인

실행 후 data/sample_mappings.json이 자동 생성됩니다.

[ { "plc_tag": "PLC.PRINTER.TEMP",

"equipment_instance_id": "ScreenPrinter_01",

"aas_path": "OperationData.Temp",

"data_type": "float",

"unit": "C" }, ... ]

# 9. 단위 테스트 결과

표준 라이브러리 unittest를 사용하여 4개 테스트 클래스, 13개 테스트 케이스를 작성하였으며 전체 통과하였습니다.

| 테스트 클래스 | 검증 내용 | 테스트 수 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TestEquipmentFactory | 6종 Type 생성 / 6대 Instance 생성 / 필드 구조 검증 | 4개 | PASS |
| TestPLCMapping | 매핑 수 30개 이상 / 인덱스 조회 / 속성 경로 검증 | 3개 | PASS |
| TestVirtualPLC | PLC 값 생성 수 / Instance 속성 업데이트 검증 | 2개 | PASS |
| TestSimulation | 스냅샷 수(PCB×공정) / 전량 불량(fail_rate=1.0) / 바코드 추적 / process_name 존재 검증 | 4개 | PASS |
| 합계 |  | 13개 | 전체 OK |

Ran 13 tests in 0.008s

OK

# 10. 결론 및 향후 확장 계획

## 10.1 구현 성과

- AAS Type-Instance 계층 구조를 Python dataclass로 명확하게 표현

- 36개 PLC TAG와 AAS 속성 경로를 PLCTagMapping 구조로 체계적으로 관리

- 8개 가상 PCB가 6개 공정을 통과하며 48개 ProcessSnapshot 수집

- 불량 PCB 바코드 기준 전 공정 역추적 기능 정상 동작 확인

- 외부 패키지 없이 Python 표준 라이브러리만으로 완전 동작하는 프로토타입 구현

- 13개 단위 테스트 전체 통과 (0.008초)

## 10.2 향후 확장 계획

| 단계 | 확장 항목 | 적용 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | Streamlit 대시보드 | 각 모듈을 그대로 import하여 웹 UI로 전환. production_simulator 결과를 실시간 표시 |
| 2단계 | SQLite/PostgreSQL 연동 | ProcessSnapshot을 DB 테이블로 저장하여 장기 이력 관리 및 통계 분석 지원 |
| 3단계 | OPC UA 실제 통신 | virtual_plc.py의 generate_plc_values()를 opcua 라이브러리로 교체. 나머지 코드 변경 없음 |
| 4단계 | AASX 파일 내보내기 | BaSyx Python SDK를 활용하여 EquipmentAASInstance를 표준 AASX 파일로 직렬화 |

본 프로토타입은 AAS 개념 학습을 위한 명확한 구조와 실행 가능한 데모를 제공하며, 단계적 확장을 통해 실제 스마트팩토리 MES/MOM 시스템과 연동 가능한 수준으로 발전시킬 수 있습니다.